Óriás mobil zászló grafikai segédlet

Az alábbiakban az óriás mobil zászló anyagokkal kapcsolatos legfőbb grafikai elvárásokat összegezzük. Mindenkori részletes anyagleadási információk és paraméterek megtekinthetőek: https://www.reklameszkoz.hu/dokumentacio/grafika

A beküldött nyomdakész állományokat csak méret és felbontás alapján ellenőrizzük!
A grafikába beágyazott képek / feliratok / logók minőségét nem ellenőrizzük, azok megfelelő minősége a megrendelő grafikusának felelősségköre.
TIPP: A grafikát 100%-ra nagyítva a monitoron is látható a pixelesedés, homályosság. Leadás előtt ellenőrizze a grafika minden részét 100%-ra nagyítva!

FONTOS: grafikusként ismerje meg a display termék legfőbb jellemzőit, hiszen egy monitoron jól kinéző grafika nem biztos hogy implementálható egy különleges formájú display termékre. Látogasson el a weboldalunkra és tekintse meg az összeállítási videóinkat, vagy a képeket! https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/reklamzaszlo/orias-mobil-zaszlo

FÁJLKÜLDÉS

Törekedjen a kezelhető méretű állományok mentésére! A nagy méretű állományok ellehetetlenítik a munkát és meglassítják a megrendelések feldolgozását!

A megrendelés beküldését követően tudja a megrendelés számra hivatkozva elküldeni az állományt számunkra:

https://www.reklameszkoz.hu/orias-fajl-kuldes

110G HURKOLT POLIÉSZTER NYOMAT ESETÉN

| Méret: | 1:1 méretarányban |
| --- | --- |
| Felbontás: | Minimum 100 dpi / Optimális: 150 dpi |
| Színmód: | CMYK FEKETE: 40 – 40 – 40 – 100% SZÜRKE – arányosan csökkentve: 25% szürke például: 10 – 10 – 10 – 20% PANTONE színeket kérjük CMYK-ra bontva használni és megrendelésnél írásban jelezni azok kódját! |
| Minimum betüméret: | 15 pt |
| Fájlformátum: | egyrétegű .TIF / LZW tömörítéssel |
| Egyéb: | A grafika kb 5 cm margójára logót és feliratot nem érdemes tenni, ugyanis azon varrás futhat át. Előfordulhat, hogy a nagyon szélére helyezett feliratok a varrás után nem lesznek olyan távolságban, mint a monitoron látható. Az alapanyag jellegéből adódóan a színek halványabbnak fognak hatni, hiszen egy áttetsző anyagról van szó. A nyomtatási technológia (szublimálás, hőtranszfer) miatt az alapanyag maximum 5% mértékben zsugorodhat, így méreti eltérések előfordulhatnak. |