Pop-up sajtófal grafikai segédlet

Az alábbiakban a pop-up sajtófalakkal kapcsolatos legfőbb grafikai elvárásokat összegezzük. Mindenkori részletes anyagleadási információk és paraméterek megtekinthetőek: https://www.reklameszkoz.hu/dokumentacio/grafika

A beküldött nyomdakész állományokat csak méret és felbontás alapján ellenőrizzük!
A grafikába beágyazott képek / feliratok / logók minőségét nem ellenőrizzük, azok megfelelő minősége a megrendelő grafikusának felelősségköre.
TIPP: A grafikát 100%-ra nagyítva a monitoron is látható a pixelesedés, homályosság. Leadás előtt ellenőrizze a grafika minden részét 100%-ra nagyítva!

FONTOS: grafikusként ismerje meg a display termék legfőbb jellemzőit, hiszen egy monitoron jól kinéző grafika nem biztos hogy implementálható egy különleges formájú display termékre. Látogasson el a weboldalunkra és tekintse meg az összeállítási videóinkat, vagy a képeket! https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/sajtofal-hatterfal

FÁJLKÜLDÉS

Törekedjen a kezelhető méretű állományok mentésére! A nagy méretű állományok ellehetetlenítik a munkát és meglassítják a megrendelések feldolgozását!

A megrendelés beküldését követően tudja a megrendelés számra hivatkozva elküldeni az állományt számunkra:

https://www.reklameszkoz.hu/orias-fajl-kuldes

POP-UP FILM NYOMAT ESETÉN

| Méret: | 1:1 méretarányban |
| --- | --- |
| Felbontás: | Minimum 100 dpi / Optimális: 150 dpi |
| Színmód: | CMYK FEKETE: 20 – 20 – 20 – 100% SZÜRKE – arányosan csökkentve: 25% szürke például: 4 – 4 – 4 – 20% PANTONE színeket kérjük CMYK-ra bontva használni és megrendelésnél írásban jelezni azok kódját! |
| Minimum betüméret: | 8-10 pt |
| Fájlformátum: | egyrétegű .TIF / LZW tömörítéssel |

A sajtófalak szegmensekből, panelekből állnak. Az első és utolsó panel hátrahajlik, így azoknak csak a belső fele látszódik szemből.
Kérjük a sajtófalak grafikájában a logókat, feliratokat, motívumokat úgy elhelyezni, hogy azok ne a panelek illesztésére essenek.

Miért fontos ez?

A sajtófalak nyomtatása után a panelek méretre vágásánál óhatatlan, hogy a panelek széléről 1-1,5 mm levágásra kerüljön. Ez az apróbb logók vagy betűk esetében feltűnő lehet. Nagyobb feliratok, képek esetében a panelek illesztése alig észrevehető.

Nem csak a gyártásnál lesz könnyebb dolgunk, de a sajtófal felállításánál sem kell majd annyit igazítgatni a paneleket.

A szőnyegmintás (logósoros) grafikák esetében különösen fontos, hogy egyetlen kisebb logó se essen illesztésre. Akkor lesz szép a felállított sajtófal, ha a panelek illesztésénél nincsenek átfutó és kisebb méretű motívumok.