SLIM textil fal egyenes grafikai segédlet

Az alábbiakban a SLIM display egyenes háttérfalakkal kapcsolatos legfőbb grafikai elvárásokat összegezzük. Mindenkori részletes anyagleadási információk és paraméterek megtekinthetőek: https://www.reklameszkoz.hu/dokumentacio/grafika

A beküldött nyomdakész állományokat csak méret és felbontás alapján ellenőrizzük!
A grafikába beágyazott képek / feliratok / logók minőségét nem ellenőrizzük, azok megfelelő minősége a megrendelő grafikusának felelősségköre.
TIPP: A grafikát 100%-ra nagyítva a monitoron is látható a pixelesedés, homályosság. Leadás előtt ellenőrizze a grafika minden részét 100%-ra nagyítva!

FONTOS: grafikusként ismerje meg a display termék legfőbb jellemzőit, hiszen egy monitoron jól kinéző grafika nem biztos hogy implementálható egy különleges formájú display termékre. Látogasson el a weboldalunkra és tekintse meg az összeállítási videóinkat, vagy a képeket! https://www.reklameszkoz.hu/display-allvanyok_kiallitasi-eszkozok/sajtofal-hatterfal/slim-textil-fal-egyenes

FÁJLKÜLDÉS

Törekedjen a kezelhető méretű állományok mentésére! A nagy méretű állományok ellehetetlenítik a munkát és meglassítják a megrendelések feldolgozását!

A megrendelés beküldését követően tudja a megrendelés számra hivatkozva elküldeni az állományt számunkra:

https://www.reklameszkoz.hu/orias-fajl-kuldes

SZTRECCSES TEXTIL NYOMAT ESETÉN

| Méret: | 1:1 méretarányban |
| --- | --- |
| Felbontás: | Minimum 100 dpi / Optimális: 150 dpi |
| Színmód: | CMYK Homogén fekete beállítása: CMYK 86 / 85 / 79 / 100 PANTONE színeket kérjük CMYK-ra bontva használni és megrendelésnél írásban jelezni azok kódját! |
| Minimum betüméret: | 10 pt |
| Fájlformátum: | egyrétegű .TIF / LZW tömörítéssel |
| Egyéb: | Fontos feliratok és logók a belső szaggatott vonalon belülre essenek, a szabás és varrás miatt szükség van minden oldalon 7-7 cm rátöltésre/kifutóra. |